Sistema propio de seguimiento automático de tiros

Documento de arquitectura técnica

Integración con el sistema golf-torneo · Apple Watch Ultra 3

Preparado para: Mario Álvarez

Julio 2026 · Versión 1.0

# Índice

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento describe cómo construir un sistema propio e independiente de detección automática de tiros de golf —equivalente en función a Arccos— sin depender de su hardware ni de su plataforma, y aprovechando la infraestructura que ya existe en el sistema golf-torneo (Supabase).

La estrategia recomendada es 100% software: una aplicación para Apple Watch Ultra 3 que use la API de movimiento de alta frecuencia del reloj para detectar cada golpe, combine el momento del impacto con la posición GPS, y suba los tiros a Supabase para atribuirlos al hoyo y calcular distancias. Es el mismo enfoque hacia el que migró la industria (Arccos Air, 18Birdies, Golfshot) y evita el terreno de patentes del hardware con sensores en los palos.

Hallazgo clave: la base de datos ya almacena los tiros en un formato JSON que incluye posición de origen y destino, palo, tipo de swing, lie y yardas. El motor automático solo necesita generar esas mismas estructuras en lugar de capturarlas a mano, por lo que el backend requiere cambios mínimos.

# 2. Objetivo y alcance

## 2.1 Objetivo

Detectar y registrar automáticamente cada tiro de un jugador durante la ronda —sin intervención manual— capturando su ubicación, la distancia recorrida y estadísticas asociadas, e integrando esos datos al sistema golf-torneo.

## 2.2 Dentro del alcance

- Detección automática del impacto (golpe) mediante los sensores del reloj.

- Registro de la posición GPS de cada tiro y cálculo de la distancia entre tiros consecutivos.

- Atribución automática de cada tiro al hoyo correspondiente usando la geometría del campo ya almacenada.

- Sincronización de los tiros con Supabase y visualización en la app existente.

- Modo seleccionable: llevar golpes (score) o solo medir distancias.

## 2.3 Fuera del alcance (por ahora)

- Medición de la trayectoria/vuelo de la bola (eso corresponde a un launch monitor, no a este enfoque).

- Identificación automática del palo por hardware (se infiere o se confirma; ver sección 8).

- Fabricación de sensores físicos para los palos.

# 3. Fundamento técnico: cómo se detecta un tiro

El reloj se lleva en la muñeca de adelante. Su acelerómetro y giroscopio muestrean el movimiento a alta frecuencia (hasta 800 muestras por segundo y hasta 4,000°/s de velocidad angular en el Apple Watch). Con esa señal, un modelo reconoce el patrón característico de un swing de golf: backswing, transición, aceleración de bajada y el pico brusco del impacto.

El flujo lógico de cada tiro es:

- El reloj detecta el patrón de swing e identifica el instante del impacto.

- En ese instante se toma la posición GPS (origen del tiro).

- Al detectarse el siguiente golpe, la posición previa se cierra: la distancia del tiro anterior es la distancia entre ambos puntos.

- Un filtro descarta falsos positivos (dejar el palo en el piso, swings de práctica, movimientos bruscos).

- Cada tiro se atribuye a un hoyo comparando su posición con la geometría del campo.

Importante: este método mide de dónde a dónde viajó la bola (posición y distancia), no el arco de vuelo. La precisión del GPS del reloj es de ~3–5 m: suficiente para distancias de tiro, no para exactitud centimétrica.

# 4. Hardware objetivo: Apple Watch Ultra 3

Se elige el Apple Watch como plataforma porque es la única que expone a desarrolladores el sensor de movimiento en crudo a alta frecuencia, lo que permite construir un motor de detección propio. Garmin, en cambio, hace la detección dentro de su firmware y no da ese acceso, por lo que obligaría a un modelo de dependencia tipo partner (equivalente a integrarse con Arccos).

Dentro de la línea Apple, el Ultra 3 es el modelo objetivo por ser el más avanzado, con la pantalla más grande, el GPS más preciso y la mayor autonomía:

| Característica | Apple Watch Ultra 3 | Relevancia para el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Caja / pantalla | 49 mm (la más grande) | Mejor lectura de distancias y UI en campo |
| GPS | Doble frecuencia (L1+L5), el más preciso | Ubicación de tiros más exacta |
| Batería | ~2 días (>2× vs. Series) | Cubre rondas largas y torneos sin recarga |
| Conectividad | GPS + Celular incluido | Sube datos sin depender del teléfono |
| Sensor de movimiento | API alta frecuencia (hasta 800 Hz) | Requisito para la detección propia |
| Precio base | US$799 | Cada jugador usa su propio reloj |

Nota de compatibilidad: la API de movimiento de alta frecuencia requiere modelos de 2022 en adelante (Series 8/9 y Ultra en adelante). Los modelos SE no se recomiendan porque su compatibilidad no está garantizada. Para desarrollo y pruebas, un Series 11 (US$399) es suficiente; para despliegue en torneo, el Ultra 3.

# 5. Arquitectura del sistema

El sistema se compone de cuatro capas:

| Capa | Componente | Función |
| --- | --- | --- |
| 1. Captura | App watchOS (Apple Watch Ultra 3) | Lee acelerómetro/giroscopio a alta frecuencia y GPS; corre el detector de swing en el reloj. |
| 2. App móvil | App iOS (companion) | Empareja jugador/ronda, muestra distancias y score, gestiona el modo (golpes vs. distancias) y sincroniza. |
| 3. Backend | Supabase (existente) | Almacena tiros, valida, atribuye a hoyo, calcula estadísticas y expone datos a la app de golf-torneo. |
| 4. Motor de datos | Lógica de atribución + ML | Depura tiros, asigna hoyo con la geometría del campo e infiere el palo. |

## 5.1 Dónde corre la detección

- En el reloj (edge): un modelo ligero (Core ML) detecta el swing en tiempo real y marca el instante del impacto. Debe funcionar sin conexión durante toda la ronda.

- En el backend (post-proceso): la atribución al hoyo, el cálculo de distancias y la inferencia de palo se afinan en Supabase, donde hay más contexto (geometría del campo, orden de tiros, ronda).

# 6. Flujo de datos (del reloj a golf-torneo)

- Inicio de ronda: el jugador abre la app, elige torneo/ronda y su hoyo de salida, y selecciona el modo (llevar golpes o solo distancias).

- En el campo: el reloj detecta cada swing, marca el impacto y guarda la posición GPS localmente (funciona offline).

- Cierre del tiro: al detectar el siguiente golpe se calcula la distancia del anterior y su lie aproximado (fairway, rough, green) según la geometría del hoyo.

- Sincronización: los tiros se suben a Supabase (por celular en el Ultra 3, o al reconectar con el teléfono).

- Atribución y depuración: el backend asigna cada tiro al hoyo correcto, descarta duplicados/falsos positivos y arma el resumen de la ronda.

- Visualización: los datos aparecen en la app golf-torneo (mapa, distancias por palo, score, estadísticas).

# 7. Integración con el modelo de datos existente

El sistema golf-torneo ya cuenta con las tablas necesarias. El motor automático debe producir la misma estructura que hoy se captura manualmente, por lo que el cambio de backend es mínimo.

| Tabla / campo existente | Uso en el sistema automático |
| --- | --- |
| yardage_shot_logs.payload (jsonb) | Recibe los tiros detectados: byHole → {from, to, hole, swing, lieKind, strokeNo, catalogId, actualYards…}. |
| yardage_player_bags.payload (jsonb) | Distancias reales por palo, aprendidas del histórico de tiros. |
| course_holes (GPS + boundary_geojson) | Geometría del hoyo: green frente/centro/atrás y polígono para atribuir tiro→hoyo y estimar el lie. |
| course_hole_tee_positions | Posición de tees por hoyo (referencia de salida). |
| rounds / tournament_entries / players | Contexto: a qué ronda, jugador y torneo pertenece cada tiro. |
| pairing_groups.starting_hole | Hoyo de salida del jugador (salidas tipo shotgun). |

## 7.1 Estructura de un tiro (ya en uso)

Cada tiro guardado hoy tiene esta forma —el motor debe generarla automáticamente:

{ "hole": 1, "strokeNo": 1, "swing": "full", "lieKind": "rough",

"from": {"lat":20.6750,"lon":-100.4062}, "to": {"lat":20.6661,"lon":-100.4079},

"catalogId": "driver", "actualYards": 260, "completedAt": 1783785555415 }

El único campo que hoy pone el usuario y que habrá que inferir es catalogId (el palo). Ver la sección 8.

# 8. Retos y limitaciones

## 8.1 El modelo de detección (ML)

Detectar bien un swing y filtrar falsos positivos requiere un modelo entrenado con datos reales etiquetados. Arccos presume >98% de captura precisamente por años de datos. El sistema empezará por debajo y mejorará con el uso; conviene capturar rondas de prueba etiquetadas para entrenar.

## 8.2 Identificación del palo

Sin sensores en los palos no se sabe directamente qué palo se usó. Opciones: inferirlo por la distancia y el orden del tiro (como Arccos Air), pedir confirmación rápida al jugador en el reloj, o un enfoque mixto (inferir y permitir corrección).

## 8.3 Putts y golpes cortos

El movimiento de putts y chips es muy sutil y suele perderse. Se resuelve permitiendo agregarlos a mano o detectando la llegada al green por GPS.

## 8.4 Precisión del GPS y batería

El GPS del reloj tiene ~3–5 m de error, aceptable para distancias de tiro. La detección continua consume batería; el Ultra 3 mitiga esto con su gran autonomía.

# 9. Consideraciones legales

- El enfoque software (movimiento + GPS + ML) es de uso amplio en la industria y no toca la tecnología de Arccos. No se debe hacer ingeniería inversa de Arccos ni copiar métodos patentados específicos (p. ej. identificación de palo por RFID/sonido).

- El sector está saturado de patentes (Arccos y otros). Para uso interno del torneo el riesgo es bajo; antes de comercializar conviene una revisión de un abogado de propiedad intelectual.

- Manejar datos y ubicación de jugadores implica consentimiento y una política de privacidad clara.

# 10. Plan de implementación por fases

| Fase | Objetivo | Entregable | Duración aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Prototipo de datos | Validar la lógica de atribución con datos reales | Script que toma GPS+impacto de una ronda y genera los tiros contra course_holes | 2–3 semanas |
| 1. App de captura | App watchOS que graba movimiento + GPS | Grabación de rondas etiquetadas para entrenar el modelo | 1–1.5 meses |
| 2. Motor de detección | Modelo ML de swing/impacto en el reloj | Detección automática con precisión medible | 1.5–2 meses |
| 3. Integración backend | Subida y atribución en Supabase | Tiros automáticos visibles en golf-torneo | 1 mes |
| 4. Inferencia de palo + pulido | Palo, lie, putts y modos | Experiencia completa en campo | 1–2 meses |
| 5. Pruebas en torneo | Validación con jugadores reales | Métricas de precisión y ajustes | Continuo |

Recomendación de arranque: comenzar por la Fase 0. Es barata, no requiere el reloj y confirma que la geometría del campo (course_holes) atribuye bien los tiros antes de invertir en la app y el modelo.

# 11. Costos estimados

| Concepto | Costo aproximado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Apple Watch (desarrollo) | US$399 (Series 11) | Suficiente para desarrollar y probar |
| Apple Watch (despliegue) | US$799 (Ultra 3) | Cada jugador usa su propio reloj |
| Cuenta Apple Developer | US$99 / año | Requerida para publicar apps |
| Backend (Supabase) | Ya existente | Sin costo adicional relevante |
| Desarrollo | Variable | Depende del equipo; ver plan por fases |

Ventaja frente a Arccos: Arccos cobra hardware (US$199–249) más suscripción (US$99/año) por jugador. Aquí, cada jugador usa el reloj que ya tiene; el sistema se desarrolla una sola vez.

# 12. Recomendación final

Construir el sistema como aplicación de Apple Watch (objetivo Ultra 3) con detección propia por movimiento + GPS, integrada a la base de datos golf-torneo que ya está preparada para recibir los tiros. Es la única vía que te deja ser realmente independiente de Arccos y de Garmin, aprovecha tu backend actual y evita el costo y las patentes del hardware.

Siguiente paso concreto: desarrollar la Fase 0 (prototipo de atribución de tiros contra course_holes) para validar el concepto con bajo costo antes de comprometer el desarrollo de la app y el modelo de ML.